深圳市宝安排水有限公司沙井分公司

食堂、仓库集装箱采购项目需求书

- 需求清单

| 序号 | 部位 | 货物/材料名称 | 规格/要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 定制集装箱 | 9000mm*3000mm*4750mm （墙厚60mm突起波浪25mm） | 10 | 个 |
| 2 |  | 定制集装箱(仓库） | 6000mm*3000mm*3000mm （75mm大波浪岩棉板外0.6mm内0.3mm） | 6 | 个 |
| 3 |  | 定制集装箱 | 6000mm*3000mm*4750mm （墙厚60mm突起波浪25mm） | 4 | 个 |
| 4 | 油漆 | 定制颜色油漆 | 外观墙面灰、浅灰白色，所有箱体顶部用迷彩色 | 20 | 个 |
| 5 | 隔墙 | 彩钢夹心板 | 50mm（A级防火材料） | 161.55 | 平方米 |
| 6 | 门 | 无框双开地弹簧玻璃门 | 1500mm*2100mm（钢化透明白玻12mm) | 4 | 套 |
| 7 |  | 标准打包箱门 | 840mm*2035mm | 8 | 套 |
| 8 |  | 成品铝合金洗手间门 | 700mm*2000mm | 1 | 套 |
| 9 | 窗 | 铝合金平开窗 | 5+9A+5中空玻璃 | 116.3 | 平方米 |
| 10 | 玻璃 | 铝合金固定玻璃 | 5+9A+5中空玻璃 | 11.8 | 平方米 |
| 11 | 厕所隔断 | 铝合金玻璃 | 10mm磨砂钢化玻璃 | 6.75 | 平方米 |
| 12 | 天花吊顶(不含仓库） | 镀锌方管龙骨 | 30mm*50mm*1.8mm | 342 | 平方米 |
| 13 |  | 保温棉 | 50mm厚 | 342 | 平方米 |
| 14 |  | 竹木纤维板(主食堂、副食堂) | 400mm宽8mm厚 | 261 | 平方米 |
| 15 |  | 铝扣板（厨房） | 600mm*600mm*0.7mm | 81 | 平方米 |
| 16 | 地面装饰 | 防滑瓷砖（不含仓库） | 600mm*600mm | 342 | 平方米 |
| 17 | 内墙装饰 (主食堂、副食堂) | 彩钢夹心板（不含仓库） | 50mm | 342.7 | 平方米 |
| 18 |  | 竹木纤维板（不含仓库） | 400mm宽8mm厚 | 342.7 | 平方米 |
| 19 | 厨房内墙装饰（不含仓库） | 镀锌方管龙骨 | 30*50*1.8 | 249.3 | 平方米 |
| 20 |  | 保温棉 | 50mm厚 | 249.3 | 平方米 |
| 21 |  | 防水涂料 | 3mm厚 | 249.3 | 平方米 |
| 22 |  | 水泥纤维板 | 1220mm*2440mm*10mm | 377.1 | 平方米 |
| 23 |  | 防滑瓷砖 | 300*600 | 377.1 | 平方米 |
| 24 | 洁具 | 马桶（坐厕） | 参考品牌：九牧、东鹏、卫迪尔品牌 | 1 | 个 |
| 25 |  | 洗手盆带镜子 | 1400*600 | 1 | 个 |
| 26 | 电路 | 暗装电路（不含仓库） | 标配LED灯开关面板 | 342 | 平方米 |
| 27 | 给排水 | PVC管 | DN50/DN15 | 342 | 平方米 |
| 28 | 过道雨棚 | 镀锌方管+夹胶玻璃（不含仓库） | 6000mm*1500mm（6+6夹胶钢化玻璃，方管100*100*2.0) | 36 | 平方米 |
| 29 | 主副食堂飘檐雨棚 | 镀锌方管+夹胶玻璃（不含仓库） | 9000*1500（6+6夹胶钢化玻璃，方管100*100*2.0) | 29.4 | 平方米 |
| 30 | 门口雨棚（不含仓库） | 镀锌方管+夹胶玻璃 | 9000mm*1500mm（6+6夹胶钢化玻璃，方管100*100*2.0) | 9 | 平方米 |
| 31 |  | 镀锌方管+夹胶玻璃 | 宽300*深150（6+6夹胶钢化玻璃，方管100*100*2.0) | 13.5 | 平方米 |
| 32 |  | 镀锌方管+夹胶玻璃 | 10600mm*1500mm（6+6夹胶钢化玻璃，方管100*100*2.0) | 15.9 | 平方米 |
| 33 | 厨房排水槽 | 304不锈钢排水槽+盖板 | 宽300mm*深150mm | 17.1 | 平方米 |
| 34 | 现场安装 | 材料运费、搬运费、现场安装、箱体拼接防水服务 | / | 1 | 项 |
| 35 | 基础 | 混凝土场地平整服务 （不包括化粪池和隔油池，需接好给排水，预留接口;场地平整高度与停车场水泥面一致） | / | 554.5 | 平方米 |
| 36 | 输入电缆 | 供电输入电缆 | 95平方（线芯），三相，绝缘材料，含电缆线槽安装 | 150 | 米 |
| 37 | 仓库门 | 手动卷帘门 | 1400宽*2400高 | 3 | 套 |
| 38 | 仓库窗 | 铝合金推拉窗+不锈钢防盗网 | 1400宽*1200高 | 6 | 个 |
| 39 | 电路 | 仓库明装电路 | B2耐火阻燃材料 | 108 | 平方米 |
| 40 | 灯具、风机、 | 仓库防爆抽风机 | 防爆型 | 3 | 个 |
| 41 |  | 仓库防爆灯 | 防爆型 | 6 | 个 |
| 42 | 挡雨板 | 仓库挡雨板 | 彩钢夹心板 | 6 | 个 |
| 43 | 照明电路 照明电路 | BVR2.5M²电线 | 电缆，数量按所需用到电线规格合计量，不注明火线零线地线各部分数量，总电箱1个（功率120KW），小电箱4个，每个电箱配备熔断开关、漏电保护。（厨房电箱功率60KW，主食堂电箱功率35KW，副食堂电箱功率20KW，仓库电箱功率5KW） | 1580 | 米 |
| 44 |  | BVR6M²电线 |  | 756 | 米 |
| 45 |  | BVR10M²电线 |  | 540 | 米 |
| 46 |  | BVR16M²电线 |  | 300 | 米 |
| 47 |  | BVR35M²电线 |  | 200 | 米 |
| 48 |  | 灰色软包玻璃胶 | 中性 | 13 | 支 |
| 49 |  | 电工胶布 | 符合国标 | 20 | 卷 |
| 50 |  | 自攻钻尾螺丝 | 不锈钢材质 | 3 | 盒 |
| 51 |  | 螺丝钉 | 不锈钢材质 | 2 | 斤 |
| 52 |  | 4分线管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 326 | 条 |
| 53 |  | 4分直通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 385 | 个 |
| 54 |  | 4分三通（带盖） | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 102 | 个 |
| 55 |  | 4分卡码 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 650 | 个 |
| 56 |  | 86型底盒 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 54 | 个 |
| 57 |  | 10A单位开关 | 参考品牌：国际电工、德力西或正泰 | 28 | 个 |
| 58 |  | 350A电闸 | 参考品牌：国际电工、德力西或正泰 | 1 | 个 |
| 59 |  | 2P32A空气开关带漏电 | 参考品牌：国际电工、德力西或正泰 | 10 | 个 |
| 60 |  | 3P63A空气开关带漏电 | 参考品牌：国际电工、德力西或正泰 | 6 | 个 |
| 61 | 给排水 给排水 | PPR热水管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 5 | 条 |
| 62 |  | PPR三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 9 | 个 |
| 63 |  | PPR弯头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 15 | 个 |
| 64 |  | PPR管卡 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 9 | 个 |
| 65 |  | PVC4分开关 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 1 | 个 |
| 66 |  | PVC6分开关 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 2 | 个 |
| 67 |  | PVC4分龙头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 1 | 个 |
| 68 |  | 50转6分三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 1 | 个 |
| 69 |  | 50转4分三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 1 | 个 |
| 70 |  | 1M软铁管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 2 | 条 |
| 71 |  | 4分内牙弯头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 3 | 个 |
| 72 |  | 4分弯头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 27 | 个 |
| 73 |  | 4分直通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 15 | 个 |
| 74 |  | 4分三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 20 | 个 |
| 75 |  | 4分水管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 36 | 条 |
| 76 |  | 4分堵头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 2 | 个 |
| 77 |  | 4分卡码 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 30 | 个 |
| 78 |  | 6分弯头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 5 | 个 |
| 79 |  | 6分直通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 10 | 个 |
| 80 |  | 6分三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 5 | 个 |
| 81 |  | 6分水管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 15 | 条 |
| 82 |  | 6分卡码 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 10 | 个 |
| 83 |  | 6分转4分直通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 14 | 个 |
| 84 |  | 50直通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 31 | 个 |
| 85 |  | 50弯头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 19 | 个 |
| 86 |  | 50三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 10 | 个 |
| 87 | - 给排水 | 50排水管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 25 | 条 |
| 88 |  | 110水管 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 2 | 条 |
| 89 |  | 110堵头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 1 | 个 |
| 90 |  | 110三通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 5 | 个 |
| 91 |  | 110弯头 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 3 | 个 |
| 92 |  | 110直通 | 参考品牌：日丰、伟星、联塑品牌 | 2 | 个 |
| 93 | 副食堂 | - 内部四周顶加筒灯，窗户加窗帘 | / | 1 | 项 |
| 94 | 应急灯 | - 消防逃生照明应急灯 | 符合国标 | 3 | 个 |
| 95 | 火灾安全出口指示牌 | - 火灾逃生安全出口指示牌 | 符合国标 | 5 | 个 |

- 技术要求

## （一）食堂材料结构

结构形式为：厨房、主食堂、副食堂钢框架结构；单箱规格：长 9000*宽 3000*高 4750mm和长6000*宽3000*4750mm，顶、底框梁方管200*100*4.0mm,立柱100*100*5.0mm,次梁方管50*100*3.0mm,镀锌角铁30*30*1.5mm;

1.底框梁：主梁骨架采用方通 200*100*4.0，每个箱体配置至少4条，主梁骨架需做防锈处理； 地面铺设水泥纤维板，厚 18mm作为基板，装饰面铺设防滑瓷砖600*600；

2.顶框梁：主梁骨架采用镀锌镀方通200*100*4.0，每个箱体配置至少4条，主梁骨架需做防锈处理；顶部四周设 30*30*1.5mm加固角铁；顶部铺设 50 厚A级阻燃彩钢泡沫夹芯顶板；

3.次梁：长 9000*宽 3000*高 4750mm规格的箱体每个配15条；长6000*宽3000*4750mm规格的箱体每个配9条；

4.立柱：方通 100*100*5.0；每个箱体配置至少4条；

5.墙面：采用镀锌波浪板1.2mm;顶板/车厢瓦楞板1.2mm;墙厚60mm突起波浪25mm、隔墙厚70mm；

6.窗：采用 5+9A+5mm 中空玻璃,铝框厚度1.4mm;仓库采用铝合金推拉窗6个，透明钢化白玻5mm,铝框厚度1.2mm；

7.隔墙、厨房顶面需使用A级防火材料；

8.仓库为标准集装箱，箱体规格为3000*6000*3000高，顶、底框梁方管100*100*2.0mm,立柱100*100*2.0mm,次梁方管50*100*2.0mm,加固侧梁由原来的9根，加多5根，网格形状；墙板/75mm大波浪岩棉板外0.6mm内0.3mm；顶板/50mm彩钢阻燃泡沫平板双面0.4mm；仓库单个箱体顶框方管 4条，底框4条，立柱4条；

9.电路电线需全部使用B2阻燃材料，厨房空调设备使用三相电；

10.箱体、油漆及涂料需使用环保型；

11.主体框架、所有彩钢板夹心材料需达防火等级A级防火。

## （二）仓库6个集装箱设置要求：

## 1. 其中2个中间连通，共他4个中间连通；

## 2. 2个中间连通箱体，开1个1.4米宽的卷帘门；4个中间连通箱体的分别开2个1.4米的卷帘门；

## 3. 每个箱体开1个窗口（共6个），每2个箱体配置1个防爆抽风机（共3个）；

## 4.箱体 配备照明，使用防爆灯具，电线和线路材料需使用B2阻燃材料；

## 5. 开关需使用防水等级（IPX4）及以上，设置在门的外侧，加上防水挡板，安装高度1.3-1.5米；

## 6. 2个中间连通箱体和4个中间连通箱体配备1个独立控制电箱，要设置防触电标识，接好用电漏电及短路熔断保护装置；

## 7. 因为是仓库，箱体底部需加厚加固（标准侧梁底部原有9根，再加固多5根，成网格状厚度为50*100*2.0）；

## 8. 箱体窗口和门，分别加上挡雨设施，伸出宽度约50cm；

## 9. 每个窗口安装不透钢防盗栏，门需配备锁并有至少3把锁匙；

## 10. 箱体地板/18mm水泥纤维板，墙板/75mm大波浪岩棉板外0.6mm内0.3mm，顶板/50mm彩钢阻燃泡沫平板双面0.4mm。

（三）生产安装

1、生产流程

安装箱房底座—→立柱安装—→顶部框架安装—→墙板安装—→门、窗安装—→插座、开关、灯安装—→安装门锁、打胶等收尾

（1）安装箱房一层底座

- 根据尺寸焊接主梁和次梁。

（2）立柱安装

依次将各立柱抬至安装位置竖起，每个立柱于箱房底座主梁连接满焊，将全部立柱安装好，须垂直于箱房底座。

（3）顶框架安装

将箱房顶框主梁方通吊至安装位置，跟立柱相连接，满焊固定，根据柱垂直度用磁力线坠测量。柱垂直度允许偏差为 L/100 ， ≤10mm ，其他顶框依次类推。

（4)外墙板安装：

外墙板应与窗户、带框门配合安装。按照配板图安装外墙板，外墙板接缝，应顺水流方向拼接。

（5）窗户安装

a、安装顺序：窗台上、下收口—→窗框安装—→窗扇安装—→窗锁钩—→打胶

b、在窗洞口上画出垂直中心线和水平中心线，安装时保证窗框中心线与窗洞口上所画中心线重合。

c、调整窗框使其横平竖直，高低一致，平面一致。

d、安装窗扇、安装窗锁钩，根据窗扇上锁钩位置，安装窗柜上锁钩，应确保两锁钩位置一致，安装牢固，开关灵活。

e、箱子外立面窗户顶及左右打胶。

（6）带框门安装

a、安装顺序：将带框门放进事先裁好的门洞板中卡紧、—→在墙板内侧安装好副框—→ 门扇（合页）—→锁具插销—→打胶

b、将带框门内外按装到指定位置上，采用自攻钉进行上下及左右固定。

c、带框门外立面四周用玻璃胶封死。根据门扇上合页位置安装框上合页。要求：确保框、扇合页位置一致，上下合页在同一轴线上，框、扇合页不得用反。

d、根据门扇上门锁位置，安装锁扣板，要求：门窗上的锁舌头与门框上的锁扣板位置吻合，锁舌自由进出。

（7）开关、插座、灯的安装：要求开关使用灵活，美观。

# 2、质量要求

（1）箱子安装质量要求

a、结构件表面干净，无油污，泥砂和灰尘等杂物。

b、补涂构件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层。

c、安装允许偏差。

d、箱子安装允许偏差：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱子中心对定位轴线偏移 | 5 ㎜ | 钢卷尺检查 |
| 2 | 箱子基准点标高 | ±10 ㎜ | 钢卷尺检查 |
| 3 | 箱子垂直度 | ±5 ㎜ | 2米靠尺检查 |

（2）墙板安装质量要求

墙板应平整清洁，接槎顺直，纵横搭接缝均呈直线，檐口和墙面下端呈直线，无错钻孔，接缝均匀整齐，严密无翘曲。

（3）门、窗安装允许偏差

a、门窗框安装应横平竖直，高低一致，平面一致。

b、门窗与墙板连接，应牢固，不晃动，缝隙均匀。

c、门窗表面应平整、光滑、大面无划痕、碰伤。

d、门窗安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ±2 ㎜ | 钢卷尺检查 |
| 2 | 门窗槽口对边尺寸之差 | 3 ㎜ | 钢卷尺检查 |
| 3 | 门窗槽口对角线之差 | 3 ㎜ | 钢卷尺检 查 |
| 4 | 门窗框垂直度 | 2.5 ㎜ | 2米靠尺 检查 |
| 5 | 门窗框水平度 | 2 ㎜ | 水平尺检查 |
| 6 | 门窗框扇搭接宽度差 | ±1.5 ㎜ | 钢卷尺检查 |
| 7 | 门窗横框标高 | 5 ㎜ | 钢卷尺检查 |
| 8 | 门窗竖向偏离中心 | ±5 ㎜ | 线坠检查 |

（4）五金件安装质量要求

a、五金件应装配可靠，转滑动处不得有影响使用性能的松动和卡阻 现象。

b、外轮廓不应有裂纹，毛刺，机械损伤，漆膜镀层不应有脱落现象。

c、钉端部必须圆正，光滑，不应高出组合件表面，铆钉应牢固，无松动。

d、锁、窗锁钩，插销应开关灵活，外型完整，无明显影响美观的缺陷。

（5）内隔墙板安装质量要求

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡码与人字架中心位移 | ±2 ㎜ | 用钢卷尺 |
| 2 | 板间错边量 | 3 ㎜ | 用钢卷尺 |
| 3 | 直线度 | 5 ㎜ | 拉线检查 |
| 4 | 垂直度 | ±5 ㎜ | 2米靠尺检查 |

（四）运输

1、材料运输按安装顺序成套进行，先安先运，后安后运；

2、窗、门运输前做好防颠簸加固措施；

3、装车仔细，绑扎合理牢靠，保持清洁，防止车辆颠、以损坏构件；

4、构件在运输、保管和施工中，应采取防止，变形、丢失的措施。

三、资质要求

（一）报价供应商必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人，提供营业执照并加盖公章。

（二）报价供应商须具有建筑业企业资质证书，资质类别包含钢结构工程专业承包和建筑装修装饰工程专业承包，提供资质证书扫描件。

（三）报价产品必须满足本需求书的全部要求。

（四）报价应包含符合要求的全新产品、配件、运输、卸货、安装、质保服务及各项税费，货币类型为人民币。

（五）报价产品质保期不少于2年，质保期内免费进行维护和技术支持。

（六）交货及安装完工期不超过30天。