附件1：

深圳市宝排水质检测中心有限公司

实验室改造项目需求书

- 概述

深圳市宝排水质检测中心有限公司近期拟开展深圳市宝排水质检测中心有限公司实验室改造项目，现就该项目进行公开询价。

- 具体需求如下：

1、供货商必须按本需求清单中所列的规格尺寸、材质、数量进行供货并完成安装。

2、供应商须保证清单中货物是原装、全新的、符合质量标准的产品，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3、供货商须提供合同产品出厂合格证明（定制类产品除外），并保证合同产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。

4、利旧台柜、通风橱保护性拆除与安装后，需保证其功能与原来保持一致，因拆除或安装过程中导致外观或功能损坏的，需免费无条件进行修复或更换。

5、验收按国家有关的规定、规范进行，产品质量保证期按厂家标准执行(自然灾害和人为损坏除外) 。

| 名称 |  |  | 规 格 尺 寸（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台柜、风管与气路部分 |  |  |  |  |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |
| LC仪器室、SVOCS仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台柜 | 仪器台 | 4700mm*800mm*850mm | 个 | 2.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含8组国标插座配独立电源 |
| 3 |  | 边台卡位 | 5310mm*750mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含8组国标插座配独立电源 |
| 4 |  | 仪器台利旧拆装 | 4800mm*750mm*850mm | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 风管与气路 | 万向排风罩 | 标准 | 套 | 6.00 | 全铝材质，可360度旋转，内调节阀，含固定底座与防倒流装置，配3组独立电动阀门。 |
| 7 |  | PP风管 | Φ315 | 米 | 10.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 8 |  | PP风管 | Φ75 | 米 | 10.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 9 |  | PP风管 | Φ200 | 米 | 6.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 10 |  | 半自动气路切换装置（二进一） | 0-4Mpa/0-25Mpa | 套 | 6.00 | 带压力信号端，终端调压阀 |
| 11 |  | 不锈钢气路管 | dn1/4 | 米 | 190.0 | 316#不锈钢，含直通卡套、转换套卡辅材 |
| 样品制备室、嗅辨室、小仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 台柜 | 边台 | 4100mm*750mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含8组国标插座 |
| 13 |  | 边台 | 5900mm*750mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含8组国标插座 |
| 14 |  | 边台利旧拆装 | 1900mm*750mm*850mm | 台 | 2.00 |  |
| 15 |  | 边台利旧拆装 | 1800mm*750mm*850mm | 台 | 1.00 |  |
| 16 | 风管与气路 | 万向排风罩 | 标准 | 套 | 3.00 | 全铝材质，可360度旋转，内调节阀，含固定底座与防倒流装置，配3组独立电动阀门，2组独立开关。 |
| 17 |  | PP风管 | Φ75 | 米 | 10.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 18 |  | PP风管 | Φ200 | 米 | 6.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| α、β室 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 风管与气路 | 全钢通风柜拆装（VAV配件整件拆装） | 1800mm*850mm*2350mm | 台 | 1.00 | 保护性拆装（含信号线连接） |
| 20 |  | 全钢通风柜拆装（VAV配件整件拆装） | 2200mm*850mm*2350mm | 台 | 1.00 | 保护性拆装（含信号线连接） |
| 21 |  | 边台利旧拆装 | 1800mm*750mm*850mm | 台 | 2.00 |  |
| 22 |  | PP风管 | Φ400 | 米 | 18.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 23 |  | PP风管 | Φ450 | 米 | 26.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| VOCS分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 台柜 | 仪器台 | 1800mm*900mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含4组国标插座 |
| 26 | 风管与气路 | 半自动气路切换装置（二进一） | 0-4Mpa/0-25Mpa | 套 | 1.00 | 带压力信号端，终端调压阀 |
| 27 |  | 不锈钢气路管 | dn1/4 | 米 | 20.00 | 316#不锈钢，含直通卡套、转换套卡辅材 |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 流动注射分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 台柜 | 仪器台 | 3310mm*800mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含6组国标插座 |
| 29 |  | 仪器台 | 2040mm*800mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含4组国标插座 |
| 31 |  | 仪器台 | 2910mm*800mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含6组国标插座 |
| 32 |  | 边台卡座 | 1500mm*750mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含4组国标插座 |
| 33 | 风管与气路 | 万向排风罩 | 标准 | 套 | 8.00 | 全铝材质，可360度旋转，内调节阀，含固定底座与防倒流装置，配独立电动阀门，独立开关。 |
| 34 |  | COD自动分析仪排风管 | Ø90 | 米 | 6.00 | PP材质，含存水弯 |
| 35 |  | PP风管 | Φ75 | 米 | 10.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 36 |  | PP风管 | Φ200 | 米 | 6.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| COD分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 台柜 | 仪器台(无柜体） | 3700mm*900mm*700mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.鹿虎陶瓷台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含10组国标插座 |
| 38 |  | 边台卡座 | 800mm*750mm*850mm | 个 | 1.00 | 1.全钢结构，60*40*1.2mm钢型材，表面环氧树酯喷涂，防腐蚀。 2.蓝色实芯理化板台面，厚20mm，抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.含4组国标插座 |
| 39 | 风管与气路 | 全钢通风柜拆装（VAV配件整件拆装） | 1800mm*850mm*2350mm | 台 | 1.00 | 保护性拆装（含信号线连接） |
| 40 |  | PP风管 | Φ315 | 米 | 6.00 | PP材质，含安装所需变径与弯头 |
| 玻璃隔墙部分 |  |  |  |  |  |  |
| LC仪器室、SVOCS仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔墙 | 玻璃隔墙新装 | 墙体厚度100mm，玻璃厚度10mm | ㎡ | 28.00 | 1.钢化玻璃隔墙上下木架墙体刮白，不锈钢拉丝包框 2.拉丝304不锈钢δ=0.8mm厚不锈钢折弯定制 3.玻璃上离吊顶400mm，下离地200mm，两侧200mm |
| 2 |  | 玻璃隔墙假梁 | / | m | 10.00 |  |
| 3 |  | 玻璃趟门新装 | 900mm*2400mm*12mm | 樘 | 1.00 | 包含拉手、滑杆、夹子位等 |
| 样品制备室、嗅辨室、小仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 玻璃隔墙 | 玻璃隔墙新装 | 墙体厚度100mm，玻璃厚度10mm | ㎡ | 39.37 | 1.钢化玻璃隔墙上下木架墙体刮白，不锈钢拉丝包框 2.拉丝304不锈钢δ=0.8mm厚不锈钢折弯定制 3.玻璃上离吊顶400mm，下离地200mm，两侧200mm |
| 5 |  | 玻璃隔墙假梁 |  | m | 14.06 |  |
| 6 |  | 玻璃单门新装 | 900mm*2400mm*12mm | 樘 | 2.00 | 包含拉手、地弹簧、夹子位等 |
| 7 |  | 隔墙玻璃拆除 | 1030mm*2200mm | 块 | 2.00 |  |
| 8 |  | 玻璃更换 | 厚度10mm | ㎡ | 6.16 |  |
| 9 |  | 玻璃单门改造 | 900mm*2400mm*12mm | 樘 | 1.00 | 1.单门包含拉手、地弹簧、夹子位等 2.含原隔墙下部200mm木架墙体切割与地面瓷砖修复 |
| VOCS分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 玻璃隔墙 | 玻璃隔墙新装 | 墙体厚度100mm，玻璃厚度10mm | ㎡ | 12.84 | 1.钢化玻璃隔墙上下木架墙体刮白，不锈钢拉丝包框 2.拉丝304不锈钢δ=0.8mm厚不锈钢折弯定制 3.玻璃上离吊顶400mm，下离地200mm，两侧200mm |
| 11 |  | 玻璃隔墙假梁 | / | m | 4.58 |  |
| 12 |  | 玻璃趟门新装 | 900mm*2400mm*12mm | 樘 | 1.00 | 包含拉手、滑杆、夹子位等 |
| 前门 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 玻璃隔墙 | 玻璃双开门新装 | 1500mm*2400mm*12mm | 樘 | 1.00 | 包含拉手、滑杆、夹子位等 |
| 14 |  | 双开门木架墙体 | 墙体厚度100mm | ㎡ | 6.00 | 1.钢化玻璃隔墙上下不锈钢包框 2.拉丝304不锈钢δ=0.8mm厚不锈钢折弯定制 |
| 15 |  | 医疗板贴墙 | 奶白色 | ㎡ | 4.20 | 含铝材插槽 |