附件：

深圳市宝安排水有限公司2025-2026年度砂子、石子及红砖供应商采购项目询价回函

致：深圳市宝安排水有限公司           联系人：殷工                    联系方式：0755-23732542

报价单位：                           联系人：                        联系方式：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 年预估量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂子 | 细砂（2.2~1.6） | 1.产品须符合GB/T 14684-2022《建设用砂》标准； 2.氯离子含量≤0.01%，云母≤0.5%，有机物浅于标准色； 3.所提供砂须为天然砂或机制砂，其中：天然砂含泥量应≤3.0%，机制砂石粉含量应符合上述要求国标中Ⅱ类标准； 4.泥块含量≤1.0%，石子及鹅卵石含量≤2%。 | 立方米 | 200 |  |  |
| 2 |  | 中砂（3.0~2.3） |  |  | 235 |  |  |
| 3 |  | 粗砂（3.7~3.1） |  |  | 78 |  |  |
| 4 | 石子 | 0-5# | 1.产品须符合 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》标准； 2.含泥量≤1.0%，泥块含量≤0.2%，针片状颗粒含量≤8%，压碎指标≤20%，吸水率≤2.0%。 | 立方米 | 4 |  |  |
| 5 |  | 1-2# |  |  | 60 |  |  |
| 6 |  | 1-3# |  |  | 55 |  |  |
| 7 |  | 2-3# |  |  | 61 |  |  |
| 8 | 红砖 | 200*100*40 | 1.产品须符合 GB/T 5101-2017《烧结普通砖》标准； 2.强度等级：MU15及以上； 3.原料为页岩、煤矸石、粉煤灰； 4.尺寸允许偏差：长度±3.0mm，宽度±2.5mm，高度±2.0mm。 | 块 | 4800 |  |  |
| 9 |  | 200*100*50 |  |  | 17800 |  |  |
| 10 |  | 210*100*40 |  |  | 4800 |  |  |
| 11 |  | 220*100*40 |  |  | 3000 |  |  |
| 12 |  | 240*115*53 |  |  | 5600 |  |  |
| 总价 |  |  | ¥ 元（小写），人民币 元（大写） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.交货期限：收到招标人下单通知后7个工作日内交货； |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.交货方式：中标人根据招标人下单通知分批次供货； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.交货地点：招标人指定位置。（招标人各分公司设在新安、西乡、石岩、航城、福永、福海、沙井、新桥、松岗、燕罗等地。根据实际需要，下单货物需直接送到各需求单位办公地点）； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.报价有效期为90天； |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.其他：中标人须承担设备装卸、运输等职责； |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.报价精确到元，报价单请附上营业执照、联系人及联系方式。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：__________________

报价时间：2025年    月    日

特别说明：

1、本报价包含货物送达招标人指定地点（深圳市宝安排水有限公司十家分公司设在宝安区各个街道。根据实际需要，下单货物直接送至分公司办公地点，如在合同履行期间，招标人有新的分公司在宝安区内成立，中标人也需按合同规定为新成立的分公司提供服务，且价格不变）的物流费用，并包含经采购人验收合格所可能发生的费用和售后服务费用，包括但不限于全新合格货物、运输、售后服务、相关税费以及相关规定须交纳的其它费用等，货币形式为人民币；

2、询价回函须加盖公章；

3、潜在竞标人（报价供应商）本次报价不作为本项目的最终报价，最终报价以后续竞标时竞标人递交的正式竞标文件为准；

4、货物质保期按国家规定或厂家标准执行，以质保时间长的为准；

5、采购合同签订并生效后，按供货批次进行结算，凭中标人开具的增值税专用发票，一次性支付该批次货款。

营业执照

近三年无重大违法经营记录声明函

致：深圳市宝安排水有限公司

关于贵方2025年6月25日（询价公告时间）发布的 深圳市宝安排水有限公司2025-2026年度砂子、石子及红砖供应商采购项目 （项目名称）的询价邀请，我公司愿意参加报价，并声明我公司参加本次询价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况，也不存在因涉嫌串通竞标等正在接受主管部门调查的情况。

如我公司作出虚假声明，将承担由此引发的全部责任。

报价单位名称（盖章）：___________________

日  期：___________________

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。