附件1：

2025年一线员工工作服采购项目需求书

| 序号 | 种类 | 规格及成份 | 单位 | 预估数量 | 款式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男女装工作服 （1上衣+1裤子） | 参照附件3.防护服装职业用高可视性警示服，3级警示服标准： 1.标志：在成衣衣领和裤腰内侧部位应有耐久型维护标签，标签上应含有品名、号型或规格、洗涤方法以及警示服图形符号（见附件3图1）等产品信息，使用说明应注明品名，以及厂名、厂址、产品执行标准、洗涤方法等生产信息 ； 2.基底材料和非荧光材料的尺寸变化：针织材料在长度和宽度上的尺寸变化应不大于±5％，梭织材料的长度和宽度上的尺寸变化应不大于±3％； 3.机织材料的断裂强力：机织材料经向和纬向的断裂强力应不小于100 N； 4.耐光色牢度：基底材料和组合性能材料的色度坐标和亮度因子应符合附件3中表2的要求； 5.耐摩擦色牢度：基底材料和非荧光材料的耐摩擦色牢度（干摩和湿摩）不小于４级，根据GB/T250进行评定； 6.耐汗渍色牢度：基底材料变色不低于４级，根据GB/T250进行评定；基底材料和非荧光材料，沾色不低于4级，根据GB/T251进行评定； 7.耐水洗、耐干洗、耐次氯酸盐漂白和耐热压色牢度：按附件3表3规定的试验方法进行测试，对应的色牢度性能应符合附件3表3中的要求； 8.针织材料的胀破强度：当测试面积为50c㎡时，胀破强度应不小于100kPa；或者，当测试面积为7.3c㎡时，胀破强度应不小于200kPa； 9.透湿性能：基底材料和非荧光材料的透湿量应不小于5000ｇ/（㎡.24h）； 10.化学安全性能要求：ph值介于4.0-8.5，甲醛含量不大于75mg/kg（直接接触皮肤），或不大于300mg/kg（非直接接触皮肤）。 | 套 | 5590 | 个别部位带有反光条和公司标识。款式及工艺需与采购人提供的样装一致（详见附图） |
| 面料与辅料要求：所有面料做预缩、丝光处理，纽扣用树脂纽扣，拉链用YKK拉链，所有的纽扣和拉链防静电。 |  |  |  |  |  |