深圳市宝安排水有限公司新桥分公司10处明敷压力管道除锈刷漆服务项目采购需求书

一、项目概述

（一）项目背景

新桥分公司管养范围内共有压力管道约24.38km，其中补水压力管22.66km，管径DN150～DN2000，管道材质主要为球墨铸铁管，少部分为钢管和PE管；污水压力管1.72km，管径DN1400，管道材质为球墨铸铁管。

我分公司在日常管养巡查中发现，明敷的球墨铸铁管会因外表面石棉网脱落而导致管道腐蚀生锈，对管道的力学性能和使用寿命造成不利影响，为做好压力管道的管养工作，确保压力管道的正常运行，现申请对腐蚀生锈的明敷管道进行除锈刷漆处理。

（二）项目目标

1．完成10处明敷压力管道除锈刷漆防腐处理，防止短期内再次锈蚀。

2．确保施工过程不影响现有补水系统及污水压力管的正常运行。

3．符合环保、安全及行业技术标准。

二、需求分析

（一）项目需求

为进一步做好压力管道的维保工作，方便后续日常维护及管理调度，现拟委托专业设备维护单位对新桥街道10处明敷压力管道进行除锈刷漆服务。

（二）需求范围

1．除锈范围：经现场测量统计，需进行除锈刷漆的管道共10处，合计长度约302.3m，管径为DN400-DN1400之间，总表面积约为850㎡，5处涉及高空作业。

2．施工区域：宝安排水新桥分公司管辖范围内的明敷压力管道。

3．附加需求：除锈刷漆后产生垃圾自行处理。

三、技术要求

（一）除锈工艺要求：需对管道明敷部分进行除锈，具体工艺请报价单位提供。

（二）防腐处理要求：需对管道进行防腐处理，具体防腐工艺请报价单位提供。

（三）高空作业要求

项目存在5处补水管线位于高空支架坠落高度≥2米的区域，服务方须严格遵守以下规定：

1．作业前准备

（1）风险评估：根据《高处作业分级》（GB/T3608-2019）明确作业级别（如Ⅱ级高处作业：5m≤h<15m），并制定专项施工方案报甲方审批。

（2）环境检查：检查作业平台、脚手架、安全绳锚固点稳定性，严禁在强风（6级以上）、雨雪、雷电天气作业，避开水位暴涨时段作业。

2．人员与装备

持证上岗：作业人员需持有高处作业特种操作证，穿戴救生衣（符合GB4303-2008标准）、防水防滑装备（如涉水作业服、防滑胶鞋）。

3．过程控制

（1）工具、材料禁止抛掷；废弃锈渣需即时清理，防止坠落。

（2）监护人员全程在场，作业半径设置警戒区（半径≥作业高度×1.5），禁止交叉作业。

（四）安全与环保

1．施工方需提供安全预案，包括防坠落、防爆（如涉及易燃环境）等措施。

2．废弃物（锈渣、化学废液）需按环保法规处理，并提供处置证明。

（五）验收标准

由宝安排水新桥分公司对项目进行验收工作。

四、商务要求

（一）报价与付款

1．报价需分项列明：按报价单要求填制报价。

2．付款方式：服务方提交服务成果并经验收合格后，一次性付清全部款项。

（二）工期要求

1．总工期：≤80日历天。

2．进度计划：每日施工结束后需提交详细施工进度表，包括每日工作量、人员安排。

（三）乙方资质要求

1．具备市政公用工程施工总承包资质或防水防腐保温工程专业承包资质。

2．施工人员需持有相关特种作业证书（如高空作业证）。

（四）售后服务

质保期1年，质保期内出现锈蚀或涂层脱落需免费返工。

深圳市宝安排水有限公司

2025年9月2日

（联系人：谭健宏，电话：18589009730）