附件 1-2：

# 网络与安全能力升级设备采购项目报价单

致：深圳市宝安排水有限公司

报价单位联系人：                                 联系电话：

报价单位地址：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数说明 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志审计 |  |  | 1、规格参数：2U，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个console口，冗余电源，内存≥32G，系统盘≥480G SSD，数据盘≥4TB*3，raid5，日志采集处理速度≥10000EPS，含标准版软件和≥150个日志源授权。含三年产品质保，三年软件升级及三年远程故障支持服务。 2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 3、支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 4、支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。 5、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志。 6、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。 7、支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集。 8、支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 防火墙 |  |  | - 1、规格参数：2U,内存≥16G，系统盘Msata≥8G，机械硬盘≥4T，≥8个千兆电口，≥4个万兆光口,≥2个千兆光插槽，冗余电源,2个扩展槽位,防火墙吞吐≥22G，应用层吞吐量≥16G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥10万，FW+IPS吞吐量≥2.2G，FW+AV吞吐量≥2.2G，FW+WAF吞吐量≥1.2G，全威胁吞吐量≥1.8G，IPSECVPN吞吐≥1G，IPSECVPN隧道数≥2000。默认包含应用识别功能，含3年应用特征库升级许可。可扩展IPSECVPN、SSLVPN、三权分立模块、IPS入侵防御、WAF、URL过滤、AV防病毒、僵木蠕、AIS。含三年产品质保，三年软件升级及三年远程故障支持服务。 2、支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM。 3、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 4、支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。 5、支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作。 6、支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换。 7、支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由。支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换，支持6to4隧道、ISATAP隧道。 8、支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符。 9、支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 24口全光万兆交换机 |  |  | 1、规格参数：1U，≥24个万兆SFP+,≥6个100GE QSFP28,含1个600W交流电源，≥24个万兆多模光模块 OMXD30000，≥2个100G多模光模块。提供三年产品质保。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数据库审计 |  |  | 1、规格参数：2U,内存≥16G，机械硬盘≥1T，≥6个千兆电口(1个管理，1个HA)，≥4个千兆光口,冗余电源,吞吐≥600Mbps，可审计流量≥150Mbps，峰值SQL处理能力≥4000条/s，日处理能力≥600万条。 默认含应用规则库（免费），默认含3年攻击检测规则库、僵尸主机规则库升级许可,默认一个Agent授权；最高支持10个Agent授权；可扩展网络审计模块。含三年产品质保，三年软件升级及三年远程故障支持服务。 2、支持细粒度解析40+种数据库协议，包括关系型数据库、NoSQL、国产化数据库等。 3、支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata等数据库系统。 4、支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统。 5、支持KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、Inspur_KDB、Highgo、GaussDB等国内主流数据库系统。 6、支持HTTP、Telnet、FTP、Rlogin的审计；支持工控协议Modbus的审计。 7、多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数。 8、支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个。安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网络安全态势感知系统 |  |  | 1、规格参数：2U，冗余电源，内存≥128G，硬盘≥32T，≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+，日接入日志量≥2.5亿条/天，峰值EPS≥12000条/秒，在带宽性能1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps。含三年产品质保，三年软件升级及三年远程故障支持服务。 2、支持勒索专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息。 3、支持告警总数、处置率、处置情况、告警类型排行、告警趋势、最新告警、告警处置人分布等信息展示，并支持下钻。 4、支持恶意程序类型概况、恶意程序传播源排行、恶意程序趋势、被攻击服务器排行、被攻击终端排行、恶意程序传播次数排行、被感染资产排行等信息展示。 5、支持多维度恶意程序感染分析，包括但不限于木马、蠕虫、僵尸程序、勒索软件、挖矿等维度，支持展示各类恶意程序数量和占比，支持多维度轮播展示及开关控制，支持以关系图形式展示恶意程序攻击和感染路径，支持关系图缩放。 6、支持全网恶意程序趋势动态监测，监测角度包括恶意程序传播源排行、恶意程序趋势、被攻击服务器排行、被攻击终端排行、恶意程序传播次数排行、被感染资产排行等。 7、支持工单管理，支持指派相关责任人进行处理，支持对工单进行分组管理，分组类型包括我的工单、待处置工单、已处置工单、历史工单。 8、支持在待处理工单分组中处理、查看流程图等操作，支持处理工单中工单信息查看、日志信息查看、历史处理信息处理操作。 9、支持web登录结果自定义，可根据登录行为检测是否登录成功，支持基于响应状态码、响应内容格式、URL、关键字、服务器IP地址、所属资产组等信息判定成功或失败的通用规则设置，支持机器学习引擎持续学习用户登录行为，生成登录成功规则模型。 10、支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速找到攻击入口点。 11、支持EBA实体行为分析功能，通过对这些对象进行持续的行为分析和行为画像构建，识别服务器异常，包括DGA解析请求、外联C&C服务器、异常协议利用、下载可疑文件、异常横向访问等。 - 12、为实现安全事件的快速闭环处置，要求支持与同品牌防火墙、行为管理、超融合、应用交付、网络控制器、端点安全管理系统等自有设备进行联动，实现效果包含联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀等，并可联动超融合进行关机、挂起等。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | APT安全监测系统 |  |  | 1、规格参数：1U，硬盘容量≥480G SSD，内存≥16G，≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+，单电源，网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1.2G。 2、支持恶意文件检测，采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、沙箱、YARA、文件类威胁情报等多种检测方式。 3、支持检测多种僵尸主机类型，包括:僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等。 4、采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎，不依赖规则库即可实现对未知恶意程序检测。 5、支持DGA恶意域名检测，采用DGA恶意域名检测智慧引擎检测。 6、支持通过智慧引擎检测未知威胁，发现已知APT攻击行为和已知APT组织。 7、支持注入和WEBSHELL攻击检测，包括：SQL注入检测、SQI注入检测智慧引擎、XSS攻击检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎、WEBSHELL上传检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎。 8、支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。 9、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议选择添加抓包任务，并支持带标签抓取vlan、mpls等协议数据包，帮助安全工程师高效分析威胁。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  | 1、15条万兆光纤跳线，15条千兆光纤跳线，20条网络跳线，14个万兆光模块，6个千兆光模块等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装调试 |  |  | 1、满足系统安装调试及使用要求。 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  | 小写： （大写： 整 ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注： 1.本项目质保期为3年； 2.上述价格包含设备及安装服务费税率，开具发票类型为增值税专用发票； 3.本报价单有效期180天。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

(公 章）：

日    期：      年      月     日