附件1-1.

2025-2026年排水数据治理技术服务项目需求书

为巩固与再提升宝排公司排水数据质量，开展宝排公司2025-2026年排水数据治理技术服务项目工作，内容包括排水户与日常巡检数据治理、排水管网数据治理以及污水零直排数据治理。

（一）排水户与日常巡检数据治理

(1)数据梳理:梳理生产经营类排水户相关的数据信息，包括排水户基本数据、接驳口数据、排水户巡检以及空间数据基础信息。

(2)数据收集:根据梳理的生产经营类排水户相关数据信息结构，从深圳市排水信息系统中获取原始数据，将原始数据存储在数据库中形成基础信息表。

(3)数据更新:将深圳市排水信息系统中有变动的生产经营类排水户相关数据同步更新到基础信息表中，保持两端数据同步。

(4)数据治理:根据排水户监管的业务需求，对排水户相关数据做质量检查，检查完成后将数据进行清洗与融合，形成支撑业务应用场景可用的数据信息表。

(5)数据推送:对于数据治理完成后排水户相关数据信息支持按固定频率与格式进行推送。

（二）排水管网数据治理

(1)数据梳理:梳理排水管网数据信息，包括排水管道、排水渠道、检查井、雨水口、排放口、特征点等数据基础信息。

(2)数据质量检査:依据《室外排水设施数据采集与建库规范》(编号:DB4403/T 632—2025)、《深圳市地下管线数据汇交标准》对排水管网数据信息进行数据质量检查,包括必填项检查、有效性检查、孤立管点或管渠等检查。

(3)问题报告与清单:对排水管网数据信息所存在的数据质量问题，形成质量检查报告，内容包括基础数据统计信息、问题统计信息与整改建议等内容。

(4)数据治理:根据深圳市水务局、深圳市规划和自然资源局、深圳市政务服务和数据管理局、深圳市宝安区政务服务和数据管理局对排水管网数据汇交入库的相关要求，对于排水管网数据信息所存在的数据质量问题进行数据整改，以满足排水管网数据汇交要求，最终实现管网数据入库。至少提供2次排水管网数据质检与治理工作，具体汇交频次以实际汇交要求为准。

（三）污水零直排数据治理

(1)数据梳理:梳理污水零直排区相关的数据信息，包括建筑核查数据、化粪池数据、污水零直排小区数据、污水零直排区数据以及空间数据基础信息。

(2)数据收集:根据梳理的污水零直排区相关数据信息结构，从深圳市排水信息系统中获取原始数据，将原始数据存储在数据库中形成基础信息表。

(3)数据更新:将深圳市排水信息系统中有变动的污水零直排区数据同步更新到基础信息表中，保持两端数据同步。

(4)数据治理:根据创建污水零直排区的业务需求，对污水零直排区相关的数据做质量检查，检查完成后将数据进行清洗与融合，形成支撑业务应用场景可用的数据信息表。

(5)数据推送:对于数据治理完成后污水零直排区相关数据信息支持按固定频率与格式进行推送。

（四）成果文件

(1)《宝安区排水管网质量检查报告》:对排水管网数据进行数据质量检查,包含总体情况、数据问题统计、检查结果与存在的问题;报告中附带存在质量问题的表形成《宝安区排水管网问题清单》，针对不同的问题类型列出存在问题的排水设施记录。

(2)《宝安区2024年度排水数据治理项目中期报告》:对已完成的排水户与日常巡检数据治理、排水管网数据治理以及污水零直排数据治理情况进行半年度的成果总结。

(3)宝安区2024年度排水业务数据库文件:该文件存储排水户与日常巡检、污水零直排数据两部分的原始数据以及数据治理后的业务数据，体现排水业务数据治理成果。

(4)宝安区2024年度排水管网数据库文件:该文件存储排水管网的原始空间数据以及数据治理后的空间数据，体现排水管网数据治理成果。

(5)《宝安区2024年度排水数据治理数据库说明书》:对排水业务数据库文件中各个表结构以及表与表之间的关联性进行说明。

(6)《宝安区2024年度排水数据治理项目总结报告》:对已完成的排水户与日常巡检数据治理、排水管网数据治理以及污水零直排数据治理情况进行全年度的成果总结。