深圳市宝安排水有限公司沙井分公司

护栏安装服务项目需求书

- 需求清单

| 序号 | 部位 | 货物/材料名称 | 规格/要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏 | 花岗岩护栏（含地梁） | 1950mm*1250mm/护栏基础地梁（宽350*高350）mm | 95 | m |

- 技术要求

## （一）护栏材料结构

结构形式为：花岗岩护栏规格1950mm*1250mm，基础为现浇C15混凝土结构。

## （二）护栏设置要求：

## 1.选用色泽一致、颗粒均匀、无裂缝、无破损的优质花岗岩护栏。

## 2.用水平尺测柱顶、柱中，误差≤1mm；线坠吊测柱身，偏差≤0.5‰柱高。

## 3.间距误差≤3mm，避免出现 “蛇形弯”。

## 4.基础采用 C30 以上混凝土浇筑，基础面收光平整，误差≤2mm，养护≥7 天。

## （三）护栏安装

1、安装流程

地表冲刷清理—→植入钢筋—→护栏立柱安装—→基础浇筑—→护栏安装—→现场清理。

（1）地表清理

- 先用工具把混凝土面杂物泥土清理干净后，用水清洗干净，确保基础与路面的结合度。

（2）植入钢筋

转孔打入石胶植入钢筋，待胶凝固后，确保钢筋牢固性。

（3）护栏立柱安装

立柱底部打入石胶，与钢筋连接，确保平整度，与牢固性。

（4)基础浇筑：

木模安装，浇筑立柱基础，以及护栏基础。

（5）护栏安装

在护栏基础上加石胶植入钢筋，石胶牢固后与护栏底座连接，待底座牢固后，在立柱与护栏接口抹上石胶，完成安装。

（6）护栏安装允许偏差：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱垂直度 | 1.5 ㎜ | 水平仪 |
| 2 | 栏杆柱顶面高程 | ±4 ㎜ | 水平仪 |
| 3 | 栏杆柱顺直度:10M 长范围内允许差为 | ±4㎜ | 水平仪 |
| 4 | 横梁水平度 | 2mm | 水平仪 |
| 5 | 竖管间距 | 5mm | 钢尺 |
| 6 | 栏板拼接:接缝高低差 | ≤1mm | 水平仪 |

（三）运输

1、材料运输按安装顺序成套进行，先安先运，后安后运；

2、立柱、栏杆柱、横梁、栏板运输前做好防颠簸加固措施；

3、装车仔细，绑扎合理牢靠，保持清洁，防止车辆颠、以损坏构件；

4、构件在运输、保管和施工中，应采取防止，变形、丢失的措施。

三、资质要求

（一）报价供应商必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人，提供营业执照并加盖公章。

（二）报价供应商须具有建筑业企业资质证书，资质类别包含钢结构工程专业承包和建筑装修装饰工程专业承包，提供资质证书扫描件。

（三）报价产品必须满足本需求书的全部要求。

（四）报价应包含符合要求的全新产品、配件、运输、卸货、安装、质保服务及各项税费，货币类型为人民币。

（五）报价产品质保期不少于2年，质保期内免费进行维护和技术支持。

（六）交货及安装完工期不超过30天。